自强楼一二层教学信息化及智慧教学设施建设项目

一、项目概况

福建中医药大学旗山校区自强楼一二层教学信息化及智慧教学设施建设项目，聚焦提升教学信息化水平与智慧教学体验，为学校智慧教学提供硬件支撑与系统保障。

项目覆盖两类规模教室：其一为 80-90 人教室 13 间，编号分别为 1101、1103、1104、1105、1106、1116、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1209，每间均标配 98 寸智慧黑板、智慧讲台及中控系统，满足中小规模班级互动教学需求，智慧黑板可实现触控操作与多媒体展示，中控系统保障设备统一管控；其二为 150-160 人教室 4 间，编号为 1114、1115、1212、1213，在配备 98 寸智慧黑板、智慧讲台、中控系统基础上，额外增设 2 台 75 寸教学辅屏，拓展教学内容呈现空间，适配大规模班级教学场景，确保后排学生清晰获取教学信息。

同时，项目对智慧教室管理系统进行功能升级，新增教学资源管理平台，整合中医药教学课件、案例、视频等资源，便于师生高效调取与使用，进一步打通教学资源共享渠道，助力教学质量提升。

二、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸智慧黑板 | 17 | 套 |
| 2 | 1.2米智能讲台 | 17 | 套 |
| 3 | 讲台底座 | 17 | 套 |
| 4 | 教学辅助屏 | 8 | 台 |
| 5 | 吊装支架 | 8 | 套 |
| 6 | HDMI传输器 | 4 | 套 |
| 7 | 全域物联网中控 | 17 | 台 |
| 8 | 可编程控制面板 | 17 | 台 |
| 9 | 辅材 | 1 | 批 |
| 10 | 线路预埋 | 1 | 项 |
| 11 | 教学资源管理平台 | 1 | 套 |
| 12 | 数字电源保护系统 | 1 | 台 |

三、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 98寸智慧黑板 | 1.整体外观尺寸：宽≥4500mm，高≥1350mm，厚≤102mm。 2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，背板采用金属材质，屏蔽内部电路器件辐射。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 3.主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔等进行板书书写。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 4.整机屏幕≥98英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 5.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口至少具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（不少于1路Type-C、2路Type-A）。 6.通过视觉舒适度(VICO)评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级。 7.整机需符合GB 21520-2023 的能源效率等级1级要求。 8.整机内置扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。屏幕上边框内置非独立式摄像头（不接受外置摄像头），摄像头数量≥4个。摄像头运行时，有指示灯提示；电脑模块和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用按压式卡扣锁紧机构，无需工具即可拆卸。 9.上边框内置非独立式摄像头≥3个，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片，支持画面畸变矫正功能。 10.整机内置2.2声道扬声器，其中前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个。整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 11.整机内置双wifi6无线网卡（不接受外接），支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 12.内置教学应用软件可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。 13.整机内置文件传输应用，支持通过扫码、wifi直连（设备近场发现）方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。无需借助三方应用和网页，可直接通过微信小程序将微信聊天记录中的文档、图片、视频传输到大屏设备。 14.整机支持色彩空间选择，至少包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。整机全通道支持纸质护眼模式，可以实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 15.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 16.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 17.整机前置按键≤6个，支持5个自定义前置按键，包括“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键等，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（包括批注、截屏、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（包括纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 18.整机内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 19. PC模块采用国产自主可控C86处理器，≥8 核 ≥16 线程，三级缓存≥16MB，主频≥3.0GHz，最高主频≥3.3GHz。内存：≥16GB。硬盘：≥512GB固态硬盘，独立显卡。预装正版国产操作系统。 20. PC模块采用可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。 21.备授课一体化。具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 22.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。 23.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 24.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 25.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。 26.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 |
| 2 | 1.2米智能讲台 | 讲台触摸屏要求： 1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节； 2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对品目1智慧黑板等大屏设备进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。 3.屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电。 4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。 5.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。 6.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括HDMI、Type-C；当接入匹配教室内的录播主机时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；有物联产品接入匹配教室时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理； 7. 讲台屏具备教学课件(PPT、PPTX、ENBX)提示功能，课件进入放映模式后，在讲台工作台区域显示下一页课件和当前页课件备注，并支持通过讲台工作台区域进行上下页切换；教学课件提示支持常见的课件软件使用，包含 Office、WPS、教学白板，支持常见的课件格式提示，包含 ppt、pptx、enbx。 8. 讲台屏具备教学工具，支持通过讲台工作台区域快速打开教学工具，包含批注、放大镜、白板、计时器、随机抽选、返回桌面。 9.讲台屏具备U 盘隐私操作功能，当在大屏或讲台插入 U盘后，可以选择在讲台上安全打开U 盘，打开后U 盘上内容仅讲台上可见;点击U盘内容后，可以在大屏上打开该内容。 10.讲台屏支持多屏幕画面切换功能：接入拼接使用的大屏时，可以通过讲台屏体预览多个显示画面，并且支持通过讲台切换画面，切换后支持触控对应画面。 11.讲台屏具备锁屏功能，可以选择无密码锁屏、密码锁屏扫码锁屏方式进行锁屏，锁屏后每次设备开机都将自动进入锁屏界面。 讲台桌体要求： 1.钢木结合讲桌,采用冷轧钢板桌体,钢版厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面，上下层桌体木板厚度≥18mm。 2.讲桌最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N推力位移仍不超过5mm的移动。 3.讲桌长×宽×高≥1217mm×670mm×987mm，环抱老师式设计，符合人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 4.底部机柜长×宽×高≥1100mm×545mm×520mm，机柜容量≥10U,可适装标准19英寸系列网络、通讯类产品，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。 5.讲台正面支持学校LOGO定制。 |
| 3 | 讲台底座 | 1.讲桌底座尺寸设计为长×宽≥1100mm×545mm，高度和教室地台相适应。 2.和讲台主体相同材质、相同色调。 |
| 4 | 教学辅助屏 | 1、屏幕尺寸≥75英寸 2、支持格式（高清）2160p 3、屏幕分辨率 超高清4K 4、色域值 100% 5、亮度 300-500尼特 6、屏幕比例 16:9 7、响应时间 ≤8ms 8、HDR显示 支持HDR 9、HDMI2.0接口数 ≥2个 |
| 5 | 吊装支架 | 1、支持 40-85英寸电视机 2、翻转角度可调 3、≥1.5米吊架，根据现场高度情况，按实际长度安装。 |
| 6 | HDMI传输器 | 1、最高支持4K@30Hz分辨率，向下兼容。 2、支持HDR10高动态范围图像。 3、支持≥1路HDMI信号输入，分配至≥4路RJ45网口输出。 4、支持CAT6/6A/7类网线，可将1080p信号传输至70米，4K30Hz信号传输至40米。 5、支持POC网线供电，仅需TX供电即可。 6、发射端支持HDMI环出。 7、支持双向红外回传(20-60KHz)。 8、支持RS-232指令控制。 9、防雷击、防静电、防浪涌保护。 |
| 7 | 全域物联网中控 | 1、嵌入式内核集成IIS服务器，可以在WEB界面直接登录设置网络参数；前面板开模注塑，带LCD显示屏，实时显示主音量、话筒音量和电压电流等； 2、至少5路视频输入（≥1路VGA，≥4路HDMI）；至少6路视频输出（≥5路HDMI，≥1路VGA），支持混合高清切换。 3、≥1路USB控制和数据编程接口，≥11路独立RS232控制和≥9路红外控制接口（其中8个是RS232和红外共用接口），≥1路LBUS总线接口，≥1路MODBUS总线端口，≥8路检测输入接口，≥1路可控制12V输出； 4、2路3.5音频输入，1路混合音频输出，1路6.5话筒输入，1路凤凰端子话筒平衡输入接口，带48V幻象供电开关，直接连接吊麦实现远距离拾音；支持对音频通道和吊麦等独立80级数字音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置； 5、集成4路视音频输入和1路视音频输出（凤凰端子接口），集成HDMI音频数字解码，HDMI信号无需另外接入音频； 6、集成LBUS总线，搭配智能开关、调光模块、串口模块、控制面板等组成免编程物联控制系统，带256组场景，整个系统可挂63个模块； 7、集成1路可编程RS485总线，扩展连接其他协议的物联设备； 8、集成MODBUS总线，可连接32个智能断路器，实现智能用电管理； 9、主音量和4路话筒音量80级旋转编码数字调节，LCD液晶显示，调节方便精准； 10、带自动记忆存储功能，各项功能及参数设置好后，每次开关机，自动恢复至原始设置，防止非管理员误操作； 11、主机内可集成专业DSP音频处理模块，具备AEC（自动回声消除）、AFC（自动反馈抑制）、ANC（自动降噪），提供清晰的授课环境； 12、6路可编程强电电源控制，其中2个30A和4个16A回路控制，具备2套投影幕升降控制；带投影机断电散热保护功能，系统关闭后，投影机灯泡散热继续供电保护； 13、1个双向电子锁控制接口及1个电脑开关接口，带电脑信号光隔离检测； 14、具有2路独立电源智能管理，高效管理教室多媒体设备，自带2路精密能耗计量芯片，实时读取电流、电压、电度等参数值，可精确统计连接设备（如投影机、大屏、投影幕平板及外接物联设备）的能耗及使用时长。如：投影灯的使用时间、日志、精确能耗等； 15、自主开发的嵌入式内核集成IIS服务器，可以在WEB界面直接登录设置网络参数； 16、集成网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP远程管理，采用DHCP技术自动分配IP地址，节省IP地址空间，不能采用设置固定IP地址方式； 17、 支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265； 18、 支持通过网络方式接入网络拾音器、网络音箱； 19、 支持通过网络方式接入物联网关设备； 20、无缝对接学校现有的教室集控平台，实现统一管理，对接费用由中标人负责。 |
| 8 | 可编程控制面板 | 1、 显示屏：≥10.1触控显示屏，屏幕角度（0-55°）可调； 2、 刷卡器：内置刷卡器； 3、 摄像头：内置≥1080P摄像头 4、内置RTC时钟，支持日期及时间显示；支持亮度调节及屏幕保护； 5、触摸屏带可编程的二维码，可通过手机扫码方式进行对授权的教室一键开启功能，无需携带IC卡，只要手机号授权即可实现开启设备。 6、内置高灵敏度拾音器，与数字高保真喇叭。 7、内置摄像头，支持手机二维码反扫验证。 |
| 9 | 辅材 | 满足教室内设备安装需要的电源线、标准六类线、HDMI高清线、控制线、USB线、PVC套管等辅材。 |
| 10 | 线路预埋 | 含所有线路预埋的开槽及修复费用。 |
| 11 | 教学资源管理平台 | 1、教学资源平台面向全校师生，老师可上传发布个人精品课程资源，学生在线点播优秀课程资源，也可观看直播课堂。 2、教师可发布自己的精品课程，管理员也可上传发布优质的课程资源，发布后的课程资源可进行课程评价、课程互动。 3、教师或者管理员可发起直播课堂，进行课堂全程直播，直播过程中还可支持互动评价，也可支持远程视频互动。 4、直播活动可按照学科、状态进行分类展示，状态设有未开始、上课中、已结束。 5、精品课程资源可按照院系、学科进行分类展示。 6、个人中心包含个人资源的管理、精品课程资源收藏等。 7、支持按照关键字搜索查询所需的教学资源。 8、管理员或老师可新增上传精品课程资源，设置标题、老师、科目名称、简介、图标等完成课程资源新建。 9、管理员可修改、删除、置顶、查询精品课程资源。 10、须基于学校现有的督导巡课、基础数据、流媒体、教室集控、物联管控、数据展示、信息发布、直播录播等平台等基础上进行功能模块扩展开发， |
| 12 | 数字电源保护系统 | 1、显示屏：2.8寸全视角液晶屏。 2、产品高度：≤2U。 3、主页面：显示当前北京时间、设备当前IP地址、童锁状态、联网状态、菜单页入口、说明书和小程序二维码入口、设备当前的工作电压、耗电功率、温度和湿度、通道工作状态。 4、配置管理员：用户通过手机微信扫描二维码绑定设备，绑定后成为设备管理员，管理员可自由分配控制用户。设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性。 5、控制墙板：可选配触摸墙板，远程控制通道、场景编辑，多种模式切换控制，自定义编辑场景，双向数据同步，支持掉线提醒，设备连接中断会弹窗提醒。 6、USB、DATA接口：2路USB接口，2路DATA接口； 7、RJ45插座：1路LINKIN，1路LINK OUT，1路RS232/485，1路TCP/IP； 8、433射频遥控：射频遥控器在遮挡情况下可控制时序开启或关闭所有通道。 9、红外遥控：可通过红外遥控器开关电源。 10、启动方式：支持电源开关时序启动，支持红外遥控启动、支持433射频遥控启动、支持移动终端控制启动，支持PC端控制启动。 11、支持电压保护：支持高低压保护设置，当工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示。 12、定位功能：设备支持定位扩展功能，可通过电脑读取到该设备所在的经纬度、海拔和工作时长等信息，以了解无线信号传输稳定性。 13、设备设置：可根据项目地点命名设备，每通道负载也可自定义命名，更直观更方便管理设备。 14、支持级联波特率可设：支持级联波特率设置，波特率可设：4800、7200、9600、14400、19200、38400； 15、级联：支持多台设备级联控制，级联距离达到≥1KM； 16、可通过电脑软件集中管理内网设备，可实现一键开关机，自定义编辑场景模式并快捷切换场景，可自定义编辑设备名称、通道名称、场景名称。 |

四、商务要求

1.售后服务及保修承诺要求

1-1.质保期：自验收合格之日起免费质保期3年。

1-2.维保方式：采用上门维保方式。

- 提供不少于1名技术工程师进行上门服务；

- 技术工程师要求能熟练掌握本项目涉及的软硬件产品使用、维护、维修和管理。

- 作息时间根据校方使用部门统一安排，至少实行每周5天*8小时在校保障服务，如遇其他特殊活动要求配合校方安排驻点维保服务。

2.供货期

合同签订后30天内完成项目整体安装部署。