刀片式服务器采购参数

- 刀片式服务器机框 1台

1.国产非OEM产品；

2.机箱高度≤4U，单机箱支持≥8片基于国产C86架构处理器的双路刀片节点；

3.配置≥4个2000W白金牌效率热插拔电源模块，可实现电源模块2+2或3+1冗余；支持240V HVDC和220V AC，支持冷备份工作模式；

4.配置≥5组冗余热插拔风扇模块，实现4+1冗余；

5.配置≥1个千兆互联万兆上联的以太网交换模块；交换模块对内可提供8个刀片间互联；交换模块对外可提供4个千兆RJ45和2个万兆SFP+上联；

6.配置≥1个管理模块，机箱前面板和机箱后方管理模块上分别引出1个管理口；支持Web远程访问的嵌入式管理界面，支持IPMI和SNMP管理协议，支持KVM over IP、SOL等功能；提供全视角管理控制功能，可实现实时状态监控、故障预警，可动态优化调整资源配给和工作策略设置；

- 刀片式服务器（计算节点） 4台

1.与刀片机箱同一国产自主研发品牌

2.单刀片最大支持64个物理计算核心，本次配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥24核，每颗CPU主频≥2.2GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB

3.配置≥256GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，配置≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持RDIMM及TSVDIMM内存

4.配置≥2块960G 2.5 SATA 6Gb SSD硬盘

5.配置≥2个万兆光纤网口，满配光模块；

6.配置≥2个16Gb FC光口，满配光模块；

7.提供1个独立的远程管理控制端口，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；集成系统管理芯片，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控刀片内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、电源、扩展卡；

- 刀片式服务器（数据库节点） 4台

1.与刀片机箱同一国产自主研发品牌

2.单刀片最大支持64个物理计算核心，本次配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥24核，每颗CPU主频≥2.2GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB

3.配置≥256GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，配置≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持RDIMM及TSVDIMM内存

4.配置≥2块960G 2.5 SATA 6Gb SSD硬盘

5.配置≥2个万兆光纤网口，满配光模块；

6.配置≥2个16Gb FC光口，满配光模块；

7.提供1个独立的远程管理控制端口，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；集成系统管理芯片，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控刀片内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、电源、扩展卡；

- 商务要求

1.三年原厂整机质保，三年原厂免费上门服务；

2.合同签订后40天内供货。